Исследование качества питьевой воды из централизованной водопроводной сети на территории города Кирова

Полушкина Маргарита Кирилловна

Россия, Кировская область, г. Киров

ГОУ «Лицей естественных наук города Кирова», 9 класс

Научный руководитель: Макаренко Зинаида Петровна, зам. директора по научно-экспериментальной работе, кандидат технических наук

Питьевая вода – важнейший аспект в жизни человека. Все чаще мы сталкиваемся с вопросом: «Какую воду мы пьем?». Не всегда подаваемая нам в квартиры вода соответствует предъявляемым к ней требованиям.

Цель работы - изучить качество питьевой воды из центральной водопроводной сети на территории города Кирова

При проведении исследования были поставлены следующие задачи: изучить карту территории города Кирова и разбить ее на квадраты для сбора проб; изучить химический состав водопроводной воды г. Кирова; провести токсикологический анализ водопроводной воды г. Кирова; провести микробиологический анализ водопроводной воды г. Кирова; провести комплексную оценку качества водопроводной воды г. Кирова.

Для решения задач были использованы методики проведения химического, токсикологического и микробиологического анализов.

Проведение исследований показало, что 53% проб водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.599-96 для питьевой воды. В пробах питьевой воды наблюдается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по показателям запаха в 1,5 раза, окисляемости в 2,4 раза и в 3,2 раза, железа в 1,7 раза, карбонатной жесткости в 1,05 раза, алюминия в 1,3 раза и в 1,8 раза и фенолов в 3 раза.

Проведение токсикологического анализа показало, что 13% проб водопроводной воды малотоксичные, 7% проб водопроводной воды среднетоксичные, 80% проб водопроводной воды токсичные. Также проведение анализа водопроводной воды на фитотоксичность  показало, что 27% проб обладают слабой фитотоксичностью, 73% проб не фитотоксичны.

Проведение микробиологического анализа показало, что все пробы водопроводной воды г. Кирова  имеют бактериологическое загрязнение.

Комплексная оценка качества водопроводной воды г. Кирова показала, что в районах улиц Дзержинского и Свердлова, Профсоюзной и Ленина, Воровского и проспекта Строителей наилучшее состояние водопроводной сети, а в районе улиц Карла Маркса и Комсомольской наихудшее состояние водопроводной сети.

Список литературы:

- Охрана окружающей среды в Кировской области: стат. сб. [офиц. изд.]/ Под общей редакцией Н.И. Зорина - Киров: Кировстат, 2009 – 51с.: ил.

- О состоянии окружающей среды Кировской области в 2008 году (Региональный доклад)/ Под общей редакцией А.В. Албеговой - Киров: ООО «Триада плюс», 2009 – 208с.

- СанПиН 2.4.1074-01 Вода питьевая [Текст]//Экологическая безопасность России – 2006 – 251с.

Химический состав проб водопроводной воды г. Кирова

| № | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы | Запах, балл | рН | Окисляемость, мг/л | Сульфаты, мг/л | Хлориды, мг/л | Фосфаты, мг/л | Нитриты, мг/л | Аммоний, мг/л | Железо, мг/л | Карбо-натная жесткость, мг/л | Общая жесткость, мг/л |
| 1. | ул. Дерендяева 112 (Е3) | 0 | 7,35 | 2 | 1 – 10 | 10 – 50 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 3,0 |
| 2. | ул. Чернышевского 8-3 (В2) | 1 | 7,35 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | 0,1 | 30 | 2,5 |
| 3. | ул. Дерендяева 112 (после шунгита) | 0 | 7,94 | 2 | 1 – 10 | 1 - 10 | 0 | 0,007 | менее 0,05 | менее 0,05 | 45 | 2,0 |
| 4. | ул. Циолковского 5/1 (D1) | 3 | 6,94 | 2 | 1 - 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,1 | 60 | 2,25 |
| 5. | ул. Красноармейская 31 (Е3) | 3 | 7,28 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 2,25 |
| 6. | ул. Некрасова 33 (F2) | 3 | 7,42 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,25 | 60 | 3,0 |
| 7. | Октябрьский проспект 95 (D2) | 1 | 7,28 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 2,5 |
| 8. | Октябрьский проспект 62 (С2) | 1 | 7,16 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 105 | 2,25 |
| 9. | ул. Ленина 18 (D3) | 0 | 6,95 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 105 | 2,5 |
| 10. | ул. Милицейская 45 (F3) | 0 | 7,22 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,25 | 90 | 2,25 |
| 11. | ул. Конева 5 – 1 (Е1) | 1 | 6,81 | 0 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 90 | 1,5 |
| 12. | ул. Энергетиков 42 (С3) | 0 | 6,65 | 12 | 1-10 | 1-10 | более 0,1 | 0,003 | 0 | 0 | 30 | 1,5 |
| 13. | ул. Щорса 50 (F1) | 0 | 6,72 | 12 | 1-10 | 1-10 | 0 | 0,003 | 0 | 0,1 | 30 | 2,75 |
| 14. | ул. Ленина 198 (F3) | 1 | 6,83 | 16 и выше | 1-10 | 1-10 | более 0,1 | менее 0,003 | 0,03-0,25 | 0,5 | 60 | 1,75 |
| 15. | ул. Сурикова 11 (Е2) | 2 | 7,62 | 2 | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0,03-0,25 | менее 0,05 | 75 | 1,25 |