Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования (ССУЗ)

«Политехнический колледж»

Разработчик: Котунова М.А., преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ)

«Политехнический колледж»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для профессии НПО

150400.01  Машинист крана металлургического производства

ПМ.02 Ремонтно-профилактическое обслуживание

грузоподъемных кранов

металлургического производства»

МДК 02.02. Слесарное дело и стропальное дело

Магнитогорск, 2011

| рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии Машиностроения и материалообработки Протокол № 4 от 13 декабря 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе 20 декабря 2011 г. |
| --- | --- |
| Председатель: ____________________ Мартьянова Л. В (подпись) | ________________________ Кац Н. А. (подпись) |

Разработчик:

Котунова М.А., преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж»

Рецензент:

Шакурова Н.А, преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж»

Пояснительная записка

1. Название основной профессиональной образовательной программы:150400.01 Машинист крана металлургического производства.

2. Перечень исходных документов, используемых при разработке контрольно-измерительных материалов:

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 150400.01 Машинист крана металлургического производства (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 октября 2009 г. рег. № 454).

- Примерная программа Профессионального модуля 02 (ПМ.02) «Ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства».

- Рабочая программа Профессионального модуля 02 (ПМ.02) «Ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства», утвержденная в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж» на 2011-2012 учебный год.

3. Цель создания КИМ – контроль прочности усвоения знаний и сформированности умений по МДК 02.02.

4. Методологические подходы к разработке контрольно-измерительных материалов:

  - соответствие целям и задачам обучения, воспитания и развития обучающихся;

  - соблюдение принципов отбора содержания заданий по МДК (значимости, научности, репрезентативности, возрастающей трудности учебного материала, вариативности, комплексности, сбалансированности);

  - соответствие содержания контрольно-измерительных материалов требованиям ФГОС (полный охват содержания и формируемых знаний и умений по МДК).

5. Название образовательного цикла – Профессиональный цикл (П.00). Он включает Профессиональный модуль 02 (ПМ.02), в состав которого входит междисциплинарный курс (МДК 02.02.) Слесарное дело и стропальное дело (контрольно-измерительные материалы разработаны по МДК 02.02.).

6. Контрольно-измерительные материалы включают тестовые задания различных форм (на дополнение, на соответствие, закрытой формы, на установление последовательности). В контрольно-измерительных материалах представлено 41 тестовое задание.

7. Сводные данные о соответствии заданий требованиям к уровню подготовки обучающихся по МДК

| Требования к уровню подготовки обучающихся по дисциплине | Номера контрольно-измерительных материалов |
| --- | --- |
| Знать: |  |
| - измерительный инструмент и требования, предъявляемые к нему | 1, 4, 20, 21 |
| - слесарный инструмент и требования, предъявляемые к нему правила обращения со слесарным инструментом | 7, 28 |
| – стропальное дело | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 35, 36,37, 38, 39, 40 |
| уметь: |  |
| – выполнять слесарные работы в процессе ремонта оборудования, | 5, 6, 22, 24, 25, 26, 27 |
| – контролировать качество ремонта кранов | 2, 3, 22, 23 |

8. Контрольное время выполнения заданий составляет 90 минут.

9. Система оценивания контрольно-измерительных материалов.

| № Задания | Максимальный балл | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Задания закрытой формы, в которой обучающиеся должны выбрать один или несколько правильных ответов |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 1 |  |
| 7 | 2 |  |
| 12 | 1 |  |
| 16 | 3 |  |
| 17 | 5 |  |
| 18 | 1 |  |
| 19 | 3 |  |
| 20 | 1 |  |
| 21 | 1 |  |
| 22 | 1 |  |
| 23 | 1 |  |
| 26 | 4 |  |
| 33 | 3 |  |
| 34 | 3 |  |
| 35 | 1 |  |
| 36 | 1 |  |
| 39 | 3 |  |
| 40 | 1 |  |
| 5 | 4 | Задания на установление соответствия между столбцами таблицы |
| 24 | 5 |  |
| 28 | 4 |  |
| 31 | 3 |  |
| 32 | 8 |  |
| 24 | 5 | Задания на установление правильной последовательности предложенных элементов |
| 25 | 9 |  |
| 6 | 2 | Задания на дополнение, в которых обучающиеся должны сформулировать ответ (это может быть слово или предложение, отражающее суть ответа) |
| 8 | 6 |  |
| 9 | 5 |  |
| 10 | 7 |  |
| 11 | 1 |  |
| 13 | 3 |  |
| 14 | 3 |  |
| 15 | 2 |  |
| 27 | 1 |  |
| 29 | 7 |  |
| 30 | 5 |  |
| 37 | 3 |  |
| 38 | 3 |  |
| 41 задание | 127 баллов |  |

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки

| Оценка «5» | – | 85%-100% | – | 108-127 балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка «4» | – | 75%-84% | – | 95-107 баллов |
| Оценка «3» | – | 60%-74% | – | 76-94 баллов |
| Оценка «2» | – | 59%-0% | – | 75- и ниже |

Контрольно-измерительные материалы

и эталоны к ним

Общая инструкция к выполнению заданий

Внимательно прочитайте задание, сосредоточьтесь.

Контрольно-измерительный материал состоит из 41 тестовое задание следующих форм:

- задания закрытой формы, в которой обучающиеся должны выбрать один или несколько  правильных ответов;

- задания на установление соответствия между столбцами таблицы;

- задания на установление правильной последовательности предложенных элементов;

- задания на дополнение, в которых обучающиеся должны сформулировать ответ (это может быть слово или предложение, отражающее суть ответа).

Время выполнения – 90 минут.

Задания рекомендуется выполнять по порядку, если задание не удается выполнить сразу, то рекомендуется  перейти к следующему, а затем вернуться к пропущенному заданию, если останется время.

Желаем успеха!

1.  Выберите правильный ответ.  В чем отличие штангенциркуля ШЦ-II от штангенциркуля ШЦ-I?

а) ШЦ-II имеет двухстороннее расположение губок, а ШЦ-I одностороннее;

б) ШЦ-I  может использоваться для разметки, а  ШЦ-II  нет;

в) у ШЦ-II отсутствует линейка для измерения глубины отверстий, а у ШЦ-I присутствует;

г) цена деления шкалы нониуса ШЦ-I составляет 0,1мм, а у ШЦ-II -0,05 мм

Эталон: б, в, г

Р=3

2.   Выберите правильный ответ. Кронциркуль в слесарном деле применяют для….. .

а) измерения наружных размеров деталей;

б) измерения внутренних размеров деталей;

в) измерения наружных и внутренних размеров деталей

Эталон: а

Р=1

3.  Выберите правильный ответ.  Поверочные линейки используют для  ….. .

а) проверки кривизны изогнутых деталей;

б) контроля прямолинейности и плоскостности обработанных поверхностей;

в) контроля точности опиливания деталей

Эталон: б

Р=1

4.   Выберите правильный ответ.  Диаметр стального  каната определяют …….

а) по минимальному размеру;

б) по наружному диаметру – диаметру описанной окружности

Эталон: б

Р=1

5.   Определите соответствие позиций изображенных на схеме и приемов опиливания.

| Позиции | Приемы опиливания |
| --- | --- |
| а | 1.опиливание слева направо |
| б | 2. прямым штрихом поперек заготовки |
| в | 3. прямым штрихом вдоль заготовки |
| г | 4. опиливание справа налево (косым штрихом) |

Эталон: а-1, б-2, в-4, г-3

Р=4

6.  Дополните предложения. Разметочные линии проводятся ……..(1); чтобы увеличить видимость линий, их накернивают ………………(2).

Эталон: 1- чертилкой; 2- кернером

Р=2

7 .  Выберите правильный ответ.  Укажите  инструменты, которыми производят резку металла со снятием стружки?

а) ручными ножницами;

б) рычажными ножницами;

в) кусачками;

г) труборезами;

д) ручной ножовкой;

е) пилами по металлу (дисковыми или ленточными)

Эталон д, е

Р=2

8.  Дополните предложения. Стальные проволочные канаты классифицируются…

а) по конструкции:

-  ……………(1) свивки;

- …………… (2) свивки;

-  ……………(3) свивки;

в) по типу касания проволочек  между слоями:

- с ……………………….(4)касанием (ТК);

- с …………………………(5) касанием (ЛК);

- с …………- ……………. (6) касанием ТЛК)

Эталон: 1- одинарной, 2- двойной, 3- тройной, 4 -точечным,5-линейным , 6-точечно-линейным касанием

Р=6

9. Дополните предложения.  Расшифруйте формулу конструкции каната  ТК 6×19(1+9+9)+ 7×7(1+6).

а) ТК –  ……  ……. .

б) 6 –  …… …..;

в) 19 –  …..  …… … …..;

г) (1+9+9) – ….. ….. … …..;

д) 7×7(1+6)  – …… ….. .

Эталон:

а) точечное касание,

б) количество прядей,

в) количество проволочек в пряди,  прядях,

г) расположение проволочек в прядях,

д) металлический сердечник

Р=5

10.  Дополните предложения. Параметры браковки грузовых канатов по износу и коррозии следующие:

а) уменьшение диаметра каната на …… (1) и более по сравнению с номинальным диаметром;

б)  уменьшение диаметра каната в результате повреждения сердечника – внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на …. (2) от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на….(3)  у остальных канатов);

в)  уменьшение первоначального диаметра наружных ….(4)  на….(5) и более;

г)  регистрация при помощи ……(6)  потери сечения металла проволок, достигшей …….(7) и более;

Эталон: 1- 7%, 2- 3%, 3- 10%, 4- проволок, 5-40%, 6- дефектоскопа, 7-17,5%

Р=7

11.  Дополните предложение.  Крюки для кранов грузоподъемностью свыше 3 т, за исключением крюков специального исполнения, должны быть установлены на……………. подшипниках качения.

Эталон:   упорных

Р=1

12.  Выберите правильный ответ. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом должны составлять

а) не менее шести диаметров каната;

б) не меньше трех диаметров каната;

в) не более трех диаметров каната

Эталон:  а

Р=1

13. Дополните предложения. Расшифруйте условное обозначение стропов  УСК 1 – 3,2/3000.

а) УСК 1 – ….. …… ….. …… ……;

б) 3,2 – …..;

в) 3000 - …… .

Эталон:

а – универсальный строп канатный исполнения 1,

б – грузоподъемность 3,2 т,

в –длина 3000 мм

Р=3

14.  Дополните предложения. Ветви цепных  стропов не допускаются к работе, если …

а) в звеньях цепи;

б) удлинение звена цепи на……..  и более от первоначального размера;

в) уменьшение диаметра сечения звена цепи вследствие износа более ……. .

Эталон:  а) трещины; б) 3%, в) 10%

Р=3

15.  Дополните предложения. Периодичность осмотра грузозахватных приспособлений:

а)  стропы  (за исключением редко используемых) – каждые …..(1) дней;

б) остальные грузозахватные приспособления (траверс, клещей и других захватов и тары) – каждый ………. (2)

Эталон: а) 10, б)  месяц

Р=2

16.  Выберите правильный ответ. Причины, по которым запрещается  работать стропами, если угол между   их  ветвями составляет более 90º следующие:

а) может произойти обрыв ветви стропа из-за резкого увеличения ее натяжения;

б) может произойти обрыв петли на грузе;

в) повреждение самого груза из-за увеличения сжимающих усилий от действия стропа;

г) груз будет закручиваться

Эталон: а, б, в

Р=3

17.  Выберите правильные ответы.  В  присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ под кранами с применением грузоподъемного крана необходимо выполнять  следующие работы:

### а) работа стреловыми кранами вблизи воздушных линий электропередач;

б)  погрузка (разгрузка) ж/д полувагонов крюковыми кранами;

в)  перемещение грузов несколькими кранами;

г)  перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения;

д)  перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповки;

е)  перемещение тары с грузом

Эталон: а, б, в, г, д

Р=5

18.  Выберите правильный ответ.  Укажите вид нагрузки, которой испытывают стропы после изготовления.

а) статическая, на 25% превышающая их паспортную грузоподъемность;

б) динамическая, на 25% превышающая их паспортную грузоподъемность;

в) статическая, на 10% превышающая их паспортную грузоподъемность

Эталон: а

Р=1

19.  Выберите правильные ответы.  Укажите надписи, которые находятся на  клейме или прочно прикрепленной металлической бирке грузозахватных приспособлении  (3.1.26.)?

а)  номер;

б)  паспортная грузоподъемность;

в)  дата испытания;

г)  дата осмотра

Эталон: а, б, в

Р=3

20.  Выберите правильный ответ. Допускаемая погрешность гладких микрометров типа МК составляет…

а) ±0,002…0,003 мм;

б) ±0,001…0,0015 мм;

в) ±0,004…0,005 мм

Эталон:  а

Р=1

21.   Выберите правильный ответ.  Для нанесения дуг окружностей и деления отрезков и углов на равные части применяется следующий инструмент:

а) разметочные циркули;

б) чертилки;

в) кернеры

Эталон: а

Р=1

22.  Выберите правильный ответ. Для  измерения диаметра проволочек  стального  каната применяют измерительный инструмент - …… .

а) штангенциркулем;

б) микрометр;

г) нутромером

Эталон: б

Р=1

23.    Выберите правильный ответ.  Диаметр стального каната определяется измерительным инструментом - ….. .

а) микрометром;

б) штангенциркулем;

в) линейкой

Эталон: б

Р=1

24. Установите соответствие между позициями на чертеже и слесарными операциями; определите последовательность их выполнения.

| Чертеж детали | Заготовка |
| --- | --- |

| а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Позиции на чертеже | Операции при разметке |
| --- | --- |
| а | - Нанесение горизонтальных контурных линий и горизонтальных осей отверстий |
| б | - Нанесение вертикальных линий и вертикальных осей отверстий |
| в | - Прочерчивание окружностей и дуг |
| г | - Прочерчивание прямых линий |
| д | - Прочерчивание наклонных линий и сопряжений; |

Эталон: а-1, б-2, в-3, г-4, д-5.

Р=10

25. Установите последовательность выполнения подготовительных операций перед разметкой

а) правка;

б) отчистка поверхности;

в) промывка;

г) обезжиривание;

д) снятие заусениц;

е) окраска поверхности;

ж) наметка плана разметки;

з) осмотр и отметка дефектов;

и) сравнить габаритные размеры детали с чертежа с габаритными размеры заготовки

Эталон: б, г, в, а, д, и, з, ж, е

Р=9

26. Выберите правильные ответы. Окраска поверхности заготовки под разметку может быть выполнена

а) меловым раствором;

б) медным купоросом;

в) краской;

г) спиртовым лаком;

д) изоляционным лаком

Эталон: а, б, в, г

Р=4

27.  Дополните предложение. Чтобы центр отверстия при сверлении не сместился, необходимо его ………… или применить центровочное сверло.

Эталон:  закернить

Р=1

28.   Определите соответствие между позициями на чертеже  и видами насечек.

| Позиции | Виды насечек |
| --- | --- |
| а | 1. одинарная |
| б | 2. двойная |
| в | 3. дуговая |
| г | 4. рашпильная |

Эталон: а-1, 2-б, 3-г, 4-в

Р=4

29.  Дополните предложения. Стальные проволочные канаты классифицируют следующим образом…

а) по направлению свивки элементов каната:

- …………………(1) свивки (о);

- …………………..(2) свивки;

- …………………(3) свивки;

б) по сочетанию направлений свивки канатов и их элементов:

- …………………(4) свивки (П);

- …………………(5) свивки (Л);

в) по материалу сердечника:

- с …………………….(6) сердечником (ОС);

- с …………………….(7) сердечником

Эталон: 1- односторонней , 2- двухсторонней,  3- крестовой, 4-правой, 5- левой, 6- органическим, 7- металлическим

Р=7

30.  Дополните предложения. Расшифруйте  конструкцию каната  ЛК  6×7(1+6)+1о.с

а) ЛК - ….. …..;

б) 6 – …… …… … …..;

в) 7 – ….. ….. .. …..;

г) (1+6) – …… …… … ……;

д) 1о.с – …… …… …… .

Эталон: а-1 линейное касание, б- количество прядей в канате, в- количество проволочек в прядях, г- расположение  в проволочек пряди, д- один органический сердечник

Р=5

31.   Установите  соответствие между  диаметром каната и минимальным числом проколов каждой прядью при заплетке.

| Диаметр каната, мм | Минимальное число проколов каждой прядью при заплетке |
| --- | --- |
| - До 15 | а) 6 |
| - От 15 до 28 | б) 5 |
| - От 28 до 60 | в) 4 |

Эталон: 1-в, 2-б, 3-а

Р=3

32. Установите соответствие позиций рисунка и вида деформации каната.

д

б	          е

в	          ж

г                                                                                         з

| Позиция | Вид деформации |
| --- | --- |
| а | - выдавливание проволок прядей в одной или нескольких прядях |
| б | - выдавливание сердечника |
| в | - корзинообразная деформация |
| г | - местное увеличение диаметра каната |
| д | - раздавливание каната |
| е | - перекручивание каната |
| ж | - залом |
| з | - перегиб каната |

Эталон: а-1, б-5, в-3, г-7, д-4, е-2, ж-6, з-8

Р=8

33.  Выберите правильный ответ. Минимальные значения коэффициентов запаса прочности, применяемые при расчете грузоподъемности стропов составляют ….. , ….., ….. .

а)  6 – для стропов, изготовленных из стальных проволочных канатов;

б)  4  – для цепных стропов;

в) 8 – для стропов, изготовленных из канатов растительного или искусственного    происхождения;

г)  4 - для стропов, изготовленных из стальных проволочных канатов;

д)  6 -  для цепных стропов

Эталон: а, б, в

Р=3

34.  Выберете правильный ответ. Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля стропа, сопряженная с кольцами, крюками или другими деталями, должна быть выполнена с применением…

а)  коуша и заплеткой свободного конца каната или установкой зажимов;

б) стальной кованой, штампованной, литой втулки с закреплением клином;

в) путем заливки легкоплавким сплавом;

г) сварных втулок

Эталон: а, б, в

Р=3

35.  Выберите  правильный ответ.  Кантовальная площадка постоянное ограждение ……. .

а) должна иметь;

б) не должна иметь;

в) по ситуации.

Эталон: б

Р=1

36.  Выбрать правильный ответ.  Количество зажимов для крепления канатов определяется при проектировании с учетом диаметра каната и в соответствии  с «Правилами  ПБ 10-382-00» должно быть…

а) не менее трех;

б) не более трех;

в)  не более двух

Эталон: а

Р=1

37. Дополните предложения.  Расшифруйте условное обозначение стропов  1СК – 5,0/1800.

а) 1СК- …… ……. ……;

б) 5,0- …… …… …….;

в) 1800- …….. …… …… …… .

Эталон:  1- одноветвевой строп канатный, 2– грузоподъемностью 5 т, 3 -  длина ветви 1800 мм.

Р=3

38.  Дополните предложения. Укажите количество обрывов проволочек на ветвях канатных  стропов, если на длине…

а) 3d – …..  обрыва;

б) 6d – ….. обрывов;

в) 30d -   …..  обрывов

Эталон: а- 4, б- 6, в - 16

Р=3

39. Выберите правильные ответы. Критерии, по которым стропальщик обязан правильно выбрать стропы с учетом характеристик груза и разработанных схем строповки …..

а) соответствие грузоподъемности стропов и веса груза;

б) соответствие числа ветвей и количества строповочных элементов груза;

в) длина ветвей -  чтобы угол между ветвями стропа не превышал 90º;

г) длина ветвей – чтобы угол между ветвями стропа превышал 90º

Эталон: а, б, в

Р=3

40.  Выберите правильный ответ. Укажите высоту, на которую поднимают груз, перемещаемый краном,  над встречающимися предметами.

а) не менее 500 мм;

б) не менее 1000 мм;

в) не менее 200 мм

Эталон: а

Р=1

Контрольно-измерительные материалы по профессиональному модулю «Ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства» (МДК 02.02. Слесарное дело и стропальное дело) ранее нигде не публиковалась и публикуется впервые после апробирования в учебном процессе